- 範囲

範囲は図書に基づく設備の実施設計、施工、試運転調整、製造立会い、運転指導とする。

- 2.工事区分

・搬送設備工事

・一般配管工事

・電気配線工事

・制御盤設備

・架台設備工事

・搬入据付工事

・既設機器移設・撤去工事

・試運転調整、製造立会、運転指導

【特記事項】

1)概要書・図書に記載なき事項でも、機能的、法的に必要な設備及び工事は見積に含めること。

2)遊休品・移設等の機器については、オーバーホールや消耗品、部品の改造に関わる追加工費を見積除外とすること。

3)建築工程・工場の生産計画等との撤去・移設工程の適合を図るなど、十分な工程管理を行い、想定される仮設工事を見積に含むこと。共通仮設は見積除外とすること。

4)撤去した配管・配線・サポートを含め工事の過程で発生した廃材は搬出処理とし、マニュフェストの提出することまでを見積に含むこと。但し、一部の機器は場内指定場所に整理保管する。（ブルーシート等で養生する）

3.基本コンセプト

1)食品工場としてあるべき必要事項をすべて満たした工場とする。

2)要求される種々の機能(仕様)を満足するだけでなく、省エネルギー、省力化を考慮した最適システムとする。

- 3)システム及び機材は実績のある安全性・信頼性の高いものとし、運転管理及びメンテナンスが

容易な設備とする。

4)HACCP対応工場とする。

5)歩留まりに配慮した構成とする。

4.生産設備概要

設備構成については設計図書の図面に基づくものとする。

- 4-1.受乳設備

・タンクの通気口は開放とするが、防虫対策、CIP時の洗剤吹出し対策を講ずること。

・タンクアウト自動バルブが新設サイロトンネル内に設置となる。既存サイロタンクと同様の操作とすること。

・タンクレベル表示をコントロール室制御システムに表示すること。

- 4-2.仕込・調合設備

・ミキサーの投入高さは架台天板から600～700㎜程度とし、投入時飛散する粉成分の集塵をし、集塵機とその集塵配管のCIP洗浄が可能とすること。ミキサーには直接サイロタンクからもしくは殺菌乳タンクから自動計量受入を可能とすること。

・ミキサー排出ラインからは調合タンクへ直送するラインと、バッファータンクと加温プレートを通過後に調合タンクへ送液するラインを構成すること。調合タンクの送液先は2階デザート滅菌・タンク室の殺菌機となる。

4-3.コーヒー抽出設備

・設定温度は80/85/90℃を選択可能とし、ジェットコーヒー抽出器50㎏×2基に対しそれぞれ単独ラインで温水供給を可能とすること。

･排出ラインはプレートクーラー（3,000L/H）にて10℃以下まで冷却し、それぞれコーヒー仕込タンク2,000L×2基に単独で受入とする。

･排出先は既存棟既存調合タンクB14（6,000L）とB15（8,000L）とするため、連絡するサニタリー配管と、既存棟側の改造を行う。

4-4.殺菌設備

- ･殺菌機はユニットタイプとし、殺菌温度125℃、保持時間2秒、製造運転およびＣＩＰは自動運転とし、洗浄時の洗剤濃表示および温度履歴を行うこと。

- ･殺菌機への流入温度と殺菌後の排出温度は製品ごとに設定可能とすること。発酵乳は45℃IN-45℃OUT、洋生菓子は40℃IN-80℃OUT、牛乳は5℃IN-10℃OUTとする。その排出先はマニホールドにて切替可能とする。

- ･殺菌機各セクションとも安全背圧を維持すること。殺菌量の管理は流量計とし、ホモ圧、ミックス温度、一次加熱温度、殺菌温度、出口温度、殺菌量をコントロール室の制御システムに表示・記録する。殺菌温度は記録紙による管理とする。

- 4-5.殺菌液貯蔵設備

- １）DY発酵設備（高粘性）

- ･流下ラインは1階デザート充填室とし、インラインミキサーを選択可能にしたTT-10CRとHF-06へのロータリーポンプ送液ラインと、BF-31への単独ヘッド圧流下ラインとする。

- ２）ヨーグルト設備（後発酵）

- ･流下ラインは新棟1階デザート充填室とし、BIBの1ラインとHF-06の２ラインと、BF-31の1ラインへヘッド圧流下ラインとする。

- ３）洋生菓子（プリン）設備（ヨーグルト共用）

- ･流下ラインは１Fデザート充填室とし、プリンミックスはHF-06の２ラインの第一フィラーへヘッド圧流下ラインとする。シロップはHF-06の２ラインの第二フィラーへ加圧もしくはロータリーポンプ送液とする。

4-6.充填包装・クレート洗浄供給設備

新棟の構成は次の通り・・・詳細は「ブロックフロー」参照

・BIB充填機：業務用バッグ10kgに対し、発酵（後）製品を充填する。

能力は70～80本／H。

・大口径充填機（BF31）：大口径カップ（230/400cc）に対し、発酵（後）製品を充填する。能力は3,000本／H。郡山工場からの移設品とする。

・ヨーグルト充填機（Z130）：容量（150ml～1000ml）の容器に、発酵DY（前）製品を充填する。能力は1,200P／H　程度。

・71口径充填機（HF06）：Φ71カップ充填機（70～100cc）に対し、発酵DY（前）、発酵（後）、洋生菓子製品を充填する。能力は9,000本／H。郡山工場からの移設品とする。

・71口径充填機（HF06）：Φ71カップ充填機（70～100cc）に対し、発酵（後）、洋生菓子製品を充填する。能力は9,000本／H。本宮工場既存棟からの移設品とする。

4-7.原乳転送・CIP設備

屋外ローリー原乳転送・CIP設備

・新棟の屋外西側に面して、既存の転送乳設備とは別に新設する。

・対象ローリーサイズはベビーサイズから15トンサイズとする。対象原乳タンクは既存・新規サイロタンク全てとし、既存原乳転送ラインの配管から分岐とする。

・建築工事にて勾配床と屋根、昇降架台を用意するので、その屋根内に受入配管とCIP配管（リターンポンプ含む）を設置すること。

・転送およびCIP用耐圧・耐熱サニタリーホース各１０ｍ程度を準備すること。

4-8.既存棟改修設備

１）DY発酵設備（低粘性）

・既存棟2階デザートFM室内の機器（各種タンク）を一部整理し、その内既存Y22/23タンク1,500L×2基をそれぞれDY11/12とし、既存のDY発酵タンク2,000L×1基DY14とDY発酵設備（低粘性）を構成する。それぞれのタンクジャケットに対し、水、チルド水、温水（37～50℃）を供給する。温水タンク2,000L×2基設置とする。

・タンク受入ラインは既存UHT殺菌機U02　2,000L/Hからとし、タンク排出ラインにはホモゲナイザー3,000L/H×1基を設置し、既存FM-DY30系へ送液する。タンクのアウトラインは仕込水のUV殺菌水によるライン内の製品押しを可能とすること。

・設備のバルブは基本的に自動バルブとし、制御を自動化する。

２）FM-DY30系設備

・既存棟2階FMタンク室内のDY31/32/33タンクの3基を改修後のDY発酵設備（低粘性）からの受入・流下タンクとする。

・排出ラインのアウトマニホールドバルブを自動バルブにて新設し、制御を自動化する。

３）屋外液糖タンク用温水装置

・既存棟2階デザートFM室内の機器の一部整理の一環で、屋外にある液糖タンク用の温水装置を既存棟1階受乳CIP室の外壁側に新設し切り替える。温度は50～65℃とする。

４）FM30系流下ライン分岐配管

・既存棟のFM30系流下ラインの既存大型紙パック充填機Z80の充填室配管に対し自動バルブにて分岐ラインを設け、移設の小型紙パック充填機ZM1にも流下可能にする。

５）充填包装ライン設備

・ミニパック充填機（ZM1,ZM2）移設周辺設備工事

・リッターパック充填機（ZD1）移設周辺設備工事

・クレート洗浄機（ヨーグルト・プリン用）移設周辺設備工事

4-9.CIP設備

１）新設CIP設備　設置概要

・CIP室は建築工事にて新棟一階の屋外へ専用のピットを設け、床面SUS板処理や庇の設置、排水・マシンドレンの設置、原液ピット内の釜場処理をする。また建築工事にて、屋根・梁部空間の防鳥対策等を施すこと。その中にセンター（リユース）CIP設備とシングルユースCIPユニットを設置し、併設した箇所に洗剤原液供給設備とピュアスター設備を設置する。緊急時用の洗眼とシャワーの設置をすること。

２）センター（リユース）CIPユニット

・角形タンクにてセンター（リユース）CIPユニットを新設する。洗浄対象は屋外原乳転送設備と新棟の充填機以外の生産設備とする。

・アルカリタンク-（85℃）-2,000L×2基、酸タンク-（75℃）-3,000L×1基、リカバリータンク3,000L×1基、ステリ水タンク-（95℃）-2,000L×1基、水タンク2,000L×1基とし、洗剤タンクは自己回路にて循環昇温制御と洗剤原液供給による濃度調整制御を有すること。

・ステリ水タンクは自己回路にて循環昇温制御を有すること。

・フィードとリターンの系統数は5ラインとし、フィードラインには電磁流量計による流量、リターンラインには導電率計による導電率と温度出力を可能とすること。

・アルカリタンクは原乳を使用している設備と使用していない設備で使用するタンクを分別する。

・フィードラインのポンプは全てインバーター制御とし、2次側にラインフィルターを設置すること。各タンクのマンホールから濃度チェックを柄杓で可能とするため、共通の点検架台（SUS製）を設ける事。

・メンテナンス（フィルターチェック）以外のオペレーションは基本的に場内からの操作とする。

３）シングルユースCIPユニット

・角パイプ等のフレームを使用した省スペースユニット式としてそれぞれに循環タンク200L×1基を備えたシングルユースCIPユニットを2基新設する。

・洗浄対象は新棟充填機設備とする。2系統にHF-06充填機2ラインそれぞれ洗浄できるようにヘッダーを設ける事。ヨーグルト充填機（TT-10CR）1ライン、BIBと大口径の2ラインは別のヘッダーとすること。

・各充填機の温水ステリを可能とすること。

・メンテナンス以外のオペレーションは基本的に場内からの操作とする。

- ４）洗剤原液供給ユニット（ユニット製作と原液供給配管、導電率計濃度管理は別途工事）

・アルカリと酸の洗剤原液供給ユニットを新設する。それぞれ常設のカセットタンクステーション1,000L×1基ずつと供給ポンプユニットを3系統ずつ保有する。その上部に洗剤原液供給メーカーのカセットタンク（通い箱）をフォークリフトにてセットし、専用のホースにて手動バルブ操作による上段から下段タンクへの移し替えを行う。

・供給先はセンターCIPユニットの各洗剤タンクとシングルユースCIPユニットとし、各供給先に設置の導電率計・流量計による濃度調整制御に伴うポンプ発停を行う。

5.設備工事仕様

5-1. サニタリー配管設備

- １）配管材料

ＪＩＳ－Ｇ－３４４７（ステンレス鋼サニタリー管）に準拠する。

内外面仕上げ

内面　　　　♯４００　羽布研磨

外面　　　　♯２００　羽布研磨

- ２）配管継手

ＩＳＯ規格に準拠する。材質については配管材料に準ずる。

- ３）サニタリーパッキン

耐薬品・耐熱部はＥＰＤＭ、その他はＮＢＲとし、食品添加物の基準に適合したもの。

- ４）配管工事施工

配管接合方法：不活性ガス（アルゴンガス）により空気を遮断したＴＩＧ溶接。

現場溶接に際しては配管中にバックシールドガスが十分に充満したことを酸素濃度計を用いて確認してから溶接作業を行うこと。

継ぎ手の使用：パッキンの交換箇所を少なくする点から極力継ぎ手の使用をさけノージョイント配管とする。（ＦＭタンク出口バルブ群・ＦＭタンクイン・アウトマニホールド・自動ライン・ＣＩＰラインまた高所の配管ライン箇所など） 継ぎ手の必要な箇所にはフェルールクランプ、もしくは六角ナットを使用すること。

配管の勾配　：配管の勾配については１／７５～１／１５０の範囲を基準とするが、プロダクションのラインについては１／１００以上とする。

逆勾配にならない様に施工すること。

配管の支持　：サポート材料はゴミの溜りにくい形状とし、材質は基本的に新棟はステンレス材とし、既存棟は既存棟の材質を確認し同鋼材の使用も可能とする。但し、鋼材は亜鉛溶融メッキとする。

配管の支持間隔は２ｍを基準とするが配管サイズによりその間隔をきめること（配管の歪みが無きよう検討）。

メインサポート経路はユーティリティー配管・電気配線ラック・ダクトと極力同じとするが必要に応じてサポートを取り付けること。

配管の固定 ：サニタリー配管の固定方法はパイプハンガーによる。固定の蝶ナットが落下しないようにボルト側に突起物を溶接すること。

サポートへの取り付けは全溶接とする。

配管の防熱  ：殺菌機以降の製品ライン配管は保温を行う。

マニホールドからタンクまでの配管は保温を行う事。

材質は東レペフ同等品（殺菌の温度を考慮）とし、製造室～充填室まで同様とする。屋外はガルバリウム鋼板カバー設置とする。但し、ＣＩＰ配管は必要なしであるが、接触しやすい箇所は火傷防止対策を実施すること。隠蔽部の配管施工に於いては防露に注意すること。

屋外配管・ポンプ・バルブなど凍結の恐れがある個所はドレン可能を基本とし、必要に応じてヒーター等のとりつけをおこなうこと。

貫通部　　 ：貫通壁開口部は建築工事として防露・補強を施し両サイドはステンレス板にて仕舞をすること。その中に貫通させる配管、ラック等の処理は本工事範囲とする。

特記事項）

- １）ドレン配管は各排水枡まで配管すること。ただし、途中に排水BOXなど

を設置しドレンを集めるなどし、排水枡へのドレン配管の本数を減らす

こと。マシンドレンの設置個所は、排水BOXへの集水を基本とすること。ドレン管は床にころがすことなく自立サポートにて床より一定の高さを確保すること。充填機部・ラインの端末の処理も排水BOXまで配管する。

- ２）充填室のFS板（フローセレクト・マルチウエイ）部には必ず水受けを取り付けること。（ベンド切り替え時のパイプ内の保有水が極力床に飛び散らないようにする。）

5-2. ユーティリティー配管設備

配管仕様：　蒸気配管（往）　　　　配管用炭素鋼管（黒）

蒸気配管（還）　　　　配管用ステンレス鋼管(SUS)

チルド配管　　　　　　配管用炭素鋼管（白）

井水配管（工場棟）　　硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）

＊80℃以上高温温水は配管用ステンレス鋼管(SUS)とする。

圧空配管　　　　　　　配管用炭素鋼管（白）

微酸性電解水「ピュアスター」配管　　ＨＩＶＰ

バルブ仕様

- ＪＩＳ１０Ｋを標準とし、必要に応じて適正圧力クラスとする。

- ボディー材質は基本的にＦＣ、ＢＣ製とする。

- 薬品配管系はステンレス製とする。

- 微酸性電解水「ピュアスター」はＨＩＶＰ製とする。

接合

- チルド配管　　　５０Ａ以下　　ねじ込み

６５Ａ以上　　突合せ溶接

蒸気配管　　　　３２Ａ以下　　ねじ込み

４０Ａ以上　　突合せ溶接

圧空配管　　　　５０Ａ以下　　ねじ込み

６５Ａ以上　　突合せ溶接

井水　　　　　　６５Ａ以下　　ねじ込み

８０Ａ以上　　フランジ継手（加工管）

- 蒸気配管・天井内配管は可能な限り溶接接合とする。特に蒸気配管について

は伸縮を考慮し、もれのない施工とする。

防熱

１）隠蔽部及び機械室はアルミ泊＋亀甲金網（ビニール被覆）押さえとする。

２）一般製造室はカラー鉄板ラッキングとする。

３）充填室内及び屋外のラッキングはガルバリウム鋼板とする。

４）結露なき施工とする。

井水系統　　　　　　　　防露（グラスウール）

チルド水系統　　　　　　保冷（ポリスチレンフォーム）

蒸気（往，還）　　　　　防熱（グラスウール）

サポート

- １）製造棟内はパイプ等のゴミの溜りにくい材料を使用すること。

- ２）天井内のサポートは型鋼の使用も可とし、吊りボルトは使用不可とする。

- ３）既存棟製造室サポート材は既存同鋼材とするが、新棟と既存棟充填室はＳＵＳ材を使用すること。

- ４）床上、壁面に直に設置する場合は、場所によりゴムパッキンを敷設すること。

特記事項

- １）工業薬品類、燃料等の初期充填は別途とする。

- ２）官庁届出及び検査立会は別途とする。

- ３）各室に複数個所床洗い用の気水混合弁及び電解水供給バルブを設ける。（ホースハンガー,ホース１０ｍも含む）

- ４）必要に応じて凍結防止保温・ヒーターを施すこと。

- ５）チルド水配管にはスリーパーを使用すること。またバルブも必要に応じて保温すること。

- ６）配管接続後に気密、水圧試験を行い、漏れのないことを確認すること。

- ７）蒸気管等必要個所には伸縮継手及び中間・管末トラップを設けること。

- ８）配管には系統識別の帯、系統名、矢印を適宜明記すること。

- 5-3.電気配線設備

本仕様書に記載無き一般事項は一般的な電気設備技術基準による。

１)配線材料

一般動力配線材料）

動力用電線は６００Ｖ　ＣＶケーブル３ｃまたは４ｃを使用する。

色別）Ｒ－赤、Ｓ－白、Ｔ－黒、Ｅ－緑

６００Ｖビニール絶縁電線（ＩＶ）を使用する場合はＣＶの色別と同じとする。

（盤内以外でのＩＶ線は接地線を除いて使用しないこと）

接地線はＩＶ６００Ｖビニール絶縁電線を使用する。

電動機Ｙ－Δ配線の場合はＣＶ線を使用し、各線を端子キャップで識別する。接地は

ＩＶ絶縁電線を使用する。

１００ＶはＦケーブル（事務所系）及びＣＶケーブル（工場内）を使用する。

Ｆケーブルを除き、より線とする。

制御用配線材料）

制御ビニール絶縁ビニールシースケーブル（ＣＶＶ）を使用する。２から５.５の２ｃとし色別は黒・白の２色とする。電線サイズの選定は電圧降下計算の上、決定する。

計装用配線材料）

多芯制御ケーブルＣＶＶ０.５＊１０ｃ、２０ｃシース黒色で各芯線に番号を印字したものを基本とする。

計器用シールド電線はマイクロコードＭＶＶＳ１.２５＊２ｃ、３ｃ、４ｃ（色別）を基本とする。

計装用シールド多芯制御ケーブルＭＶＳＳ１.２５＊２０ｃ、３０ｃ（色別）シース灰色を基本とする。

計器用信号線または、操作用電線はＶＣＴＦ０.５＊２ｃ，３ｃ（色別）を基本とする。

通信・信号ケーブルは、光ファイバーケーブル、シールドＬＡＮケーブル、ＣＣリンクケーブルを使用する。

エアーチューブ）

屋内はナイロンチューブ、屋外・ＣＩＰ廻りはポリオレフィンチューブとする。

- ２）電線管及び付属材料

電線管は薄鋼とする。但し、屋外は厚鋼とする。ＣＩＰ設備廻りはＳＵＳとする。

電線管付属品はロックナット以外のものは電気用品取締法に合格し〒マークの明記されている製品を使用すること。施工後の塗装作業の無きよう、錆止め加工済の素材とする。

- ３）プルボックス

ペンタイト鋼板製を使用する。ＣＩＰ設備廻りはＳＵＳとする。

塗装はしない仕様とする。

サイズ１００～５００までは板厚２.３ｔとし、耐水構造とする。

- ４）配線ダクト

材質及び板厚はプルボックスに順じ、蓋はカブセ形で耐水構造とする。

屋外・ＣＩＰユニットなど多湿な箇所はスーパーダイマ・ＳＵＳ、用途に応じて山形蓋等を使用する。

- ５）配線ラック

直線ラックは巾２００～８００Ｗを使用しペンタイト鋼板製（ネグロス等）とする。

枠材はＨ１００を使用する。屋外・ＣＩＰユニットなど多湿な箇所はスーパーダイマ・ＳＵＳを使用する。

Ｌ型及びＴ型ラックが使用不可能な場合は自在金物を使用する。上部取付ラックに底

板を設け制御盤へ分岐する場合は蓋を設けること。

- ６）電線管・ダクト・ラック工事

電線管の屈曲は3か所を超えないこと。ネジなし管の接続はカップリングの止めビスを円滑にしあげること。バルブヘッダー等の配線は重複しやすい箇所は蓋つきの網ラックの使用を可能とする。

製造室では壁から離した施工を行うこと。壁に密着した施工はなしとする。

ダクトの支持間隔は、２.５ｍ前後とするが一般配管及びサニタリー配管との共通架

台を使用する場合はこの限りではないが、最長支持間隔は３以内とする。

- ７）電線及びケーブル配線工事

電線及びケーブル配線は特別な場合を除きダクト・ラック・配管等内に収めること。

配管等内では、電線に接続点を設けない。

ダクト・ラックより直接電動機、計器への立ち下げ配線の場合できるだけまとめて立

ち下げること。

ケーブル被覆の両端には経路を記述したインデックスシールなどを張り付けること。

- ８）接地工事

設置工事が発生した場合は以下に従う。

コントロール及び通信機器専用の接地はＣ種接地。

動力盤まではＤ種接地。

制御盤及び操作盤名ではＤ種接地。

電動機はＤ種接地。ケーブル配線の場合は、４芯を使用し緑色の電線を本体及びケースに接続する。単芯及び３芯の電線を使用するときは、１線（緑）を配線し本体およびケースに接続する。

ダクト・ラックには、Ｄ種接地を施すこと。

特記事項）

基本的に建築ラックを利用することなく、生産設備独自にて敷設すること。

共用箇所が発生する場合は別途協議とする。

5-4．盤設備

- １）規格、基準

本仕様書による他、次の法令及び規定による。

ＪＩＳ・ＪＥＣ・ＪＥＭ・電気設備技術基準・内線規定・その他関係法令規則による。

- ２）電線識別

電線の識別及び端末の識別は以下の通りとする。但し、シールド線、ケーブルは除く。

主回路

１)交流３相３線式　　　　Ｒ－赤、Ｓ－白、Ｔ－青

２)交流単相３線式　　　　Ｒ－赤、Ｎ－白、Ｔ－青

３)直流２線式　　　　　　Ｐ－赤、Ｎ－青

制御・計装・計測回路

１)交流制御回路　　　　　黄

２)直流制御回路　　　　　Ｐ－赤、Ｎ－青、中間－灰

３)接地線　　　　　　　　緑

- ３）盤構造一般

１）鋼板製自立閉鎖型または壁取付形（軽量の盤）とする。

脚は床接触部がＳＵＳ仕様とし、転倒防止対策を施すこと。

２）防塵・防滴構造（ＩＰ５４）とし、屋外盤は防水構造（ＩＰ５５）とする。

３）扉の開閉用ハンドルは突起のないものを選定すること。

４）鋼板厚みは自立盤・匡体・扉・中板２.３ｔ以上、その他のものは１.６ｔ以上（中板は２.３ｔ以上）とする。

５）盤内器具取付は、操作性、メンテナンス性、安全性を十分考慮した構造とする。

６）操作時に触れる恐れのないよう、保護板、保護カバー等取り付けること。

７）端子台は、電線の挟み込みに十分なスペースをとること。

４) 回路

動力盤

- 主開閉器は漏電遮断器とする。

- 分岐回路は配線用遮断器とする。但し、機械器具を法令で定められている場所(水

気のある場所または移動式野もの)で使用する場合は必要に応じて漏電遮断器とす

る。

- ７.５ｋｗ以上はＹ-Δ気動とし、開閉器３台方式とする。

- ５.５ｋｗ以下の回路はモーターブレーカーと電磁接触器の組み合わせとする。

- 電磁開閉器の制御回路はＡＣ２００Ｖとし、補助リレーにて駆動する。

- 制御回路電源は直流２４Ｖとする。

- 制御盤内にはＣＣリンク等のリモートＩ／Ｏカードを装着する。

- 盤内にバックアップ用として自動-断-手動切り替えのトグルスイッチを設ける。

- 盤面にはトグルスイッチが全て自動側かどうかが分かるよう表示灯をつける。

１０）電源ランプ以外の表示灯はＤＣ２４ＶＬＥＤタイプとする。

１１）盤内に溶接用電源を準備する。但し、盤の配置を考慮して必要な盤に設ける。

１２）インバーター回路を組む場合は一次側ブレーカーのみとし、その他の開閉器等を

設けないこと。負荷配線接続端子を設けること。

マニホールド電磁弁盤

１）エアー駆動用の電磁弁は５ポート弁を使用すること。

２）ＣＣリンクリモートＩ／Ｏカードを装着し、トグルスイッチを設けること。

３）マニホールド１段ごとにエアー手動コックを設けること。

４）端子台の電源コモンは１段ごとにヒューズを設けること。

５）エアーサプライ用レギュレーターは付けること。

盤内配線

１）動力回路の配線は３.５以上とする。

２）動力回路の使用電線は６００Ｖ、ＩＶ線とする。

３）制御回路１.２５としシーケンサー等の配線はそれに合った電線サイズ（０.５等）を使用する。

４）圧着端子は動力回路丸形、制御回路Ｙ形、計器回路丸形を使用する。

５）盤内配線はダクト配線を原則とする。

６）配線の両端には線番号を記入したマークチューブを取り付ける。

５）塗装

１）パーカライジング処理の後メラニン焼き付け半艶仕上げとする。

２）塗装色は酪王協同乳業(株)指定色とする。

３）操作盤については、筐体はSUSヘアライン仕上とする。

６）スイッチ、表示灯

１）サイズ３０φをとし、指定色の指示あり。

７）下記のメーカーの機器使用を標準とする。（予備品の共通化のため）

他メーカー品を使用する場合は別途打合せによる。

| 機器 | メーカー及び形式 |
| --- | --- |
| 配線用遮断器 | 三菱、富士 |
| 電磁接触器・サーマル | 三菱、富士 |
| シーケンサ | 三菱（Ｑシリーズ） |
| インバータ | 三菱 |
| サーキットプロテクタ | 三菱 |
| 補助リレー | オムロン（動作表示灯付） |
| タイマー | オムロン |
| 押しボタン | ＩＤＥＣ・オムロン |
| 表示灯 | ＩＤＥＣ |
| セレクタースイッチ | ＩＤＥＣ |
| 切替スイッチ | ＩＤＥＣ・クラウス |
| リミットスイッチ | オムロン・松下 |
| ノイズフィルタ | ＴＤＫ・松下 |
| 計装計器 | 山武・横河 |

- 5-5．プロセス制御工事

- １）殺菌機以降のプロダクション制御及びCIP運転はコントロール室での中央監視操作を

基本とする。但し、仕込・充填等においては必要に応じ現場操作とするが情報量が多い

場合はタッチパネル表示器を採用する。

- ２）制御ソフト・制御ハードウエアーは既存棟コントロールシステム（スタジオーネシステム）を採用する。

（ 既存設備がスタジオーネシステムで制御されており、新規機器の制御を別システムで制御することは複雑になり、メンテナンスおよびオペーレーターの教育など煩雑さを避けるため）

- ３）ポンプ・バルブ等機器の入出力はリモートＩ／Ｏ方式としコントロール室への多芯ケー

ブルの引き込みはおこなわない。

- ４）現場での手動操作用として現場のリモート盤内にトグルスイッチを取り付ける。

５）自動バルブなどは基本的アンサーバックをとること。一部のユーティリティー用自動バルブはこの限りではない。

６）集中監視・制御範囲の機器はコントロール室の制御システムから遠隔操作でバルブ・ポンプ等単体機器のＯＮ－ＯＦＦ出来ること。

７）ＨＡＣＣＰ対応を考慮し、各種データを一定期間保存でき、アナログデータの履歴表示、帳票作成が可能なものとする。

８) 制御動作の記述はフローチャートまたは状態遷移図など、制御動作を可視的に把握できるものとする。

９）コントロール室内追加機器及びソフト

スタジオーネソフト　FULL版　　　　　　　　１式

スタジオーネソフト　ONLINE版　2セット　　１式

スタジオーネサーバーパソコン　　　　　　　１台

スタジオーネパソコン　　　　　　　　　　　３台

監視用モニター（液晶）　　　　　　　　　　３台

操作用キーボード　　　　　　　　　　　　　３台

シーケンサー　　　　　　　　　　　　　　　２台

シーケンサー収納盤　　　　　　　　　　　　１面

5-6. コンベア設備

- １）ラインの構成

既存棟の更新や能力等は図書のブロックフローシートを参照のこと。

- ２）コンベア標準仕様

カップ・パックコンベア　　　　　 トップチェーンコンベア

実ケースコンベア　　　　　　　　 ブロックチェーンコンベア

空ケースコンベア　　　　　　　　 ブロックチェーンコンベア

- ３）チェーン材質

ブロックチェーン　　　　　　　　　 低摩擦、耐摩耗性にすぐれた材質とする。

トップチェーン　　　　　　　　　　 低摩擦、耐摩耗性に優れた材質とする。

４）スプロケット・フレーム材質　　　　　 ＳＵＳ３０４　２Ｂ

ドライエリアは鋼製でも可とするが、溶融亜鉛メッキとする。

５）ガイド材質　　　　　　　　　　　　　 樹脂またはＳＵＳ研磨品（アジャスト可能）

６）駆動方式

製品コンベアはインバーター＋ギヤードモーター直結式（ＳＵＳカバー付き）

他はメーカー標準品

７）ベルトスピード

搬送物により適宜選定のこと。（ソフトスタートなど考慮）

８) 水受けトレー

コンベアにはＳＵＳ製の受けトレーを設ける。

９）脚仕様

ＳＵＳ製パイプ＋ＳＵＳ製アジャストボルト（パイプ仕上げＨＡ２Ｂ）

基本的にアジャスト後に床にアンカー固定を行う。適宜箇所とする。

１０）カバー

コンベアの駆動部で手足挟まれの危険がある箇所についてはカバーを取り付けること。また、容易に着脱可能な構造とする。

特記事項）

１）水受けトレーにはドレン配管を設け最寄りの排水枡に配管すること。

２) 光電管、リミットスイッチ等の電装品はＤＣ２４Ｖ仕様とし防水性に優れていること。

３）光電管は透過型とする。（反射型は不可）但し、クレートコンベアはこの限りでない。

４）電装品の必要個所にはガードカバーを設けること。

５）コンベア及び機器の危険個所には安全カバーを設けること。

６）メンテナンス用歩廊、架台を適宜設置のこと。

７）移設機器の搬入経路に関連するコンベアは容易に分解・移動ができるよう考

慮すること。

８) コンベア開口は透明な樹脂にて極力開放面積が少なくなるよう仕舞を行うこと。

建築で準備する開口以外に必要な開口は補強を含め本工事で施工すること。

（開口図面を参照のこと）

９）コンベア制御はシーケンサーを用いた自動制御とする。

１０）運転に関しては現場リモート盤にトグルスイッチを設け適宜、単体手動運転

が可能とする。各機器からは上下流に対し制御に必要な各種信号（リクエスト信号、ＯＫ信号など）を出力する。

１１）必要な箇所に異常情報をパトライト等により伝える。

１２）必要な箇所に非常停止スイッチを設ける。

5-8.撤去移設関連

色塗りブロックフローシートと本設計仕様書を参照すること。

郡山工場の移設機器、本宮工場の現状機器・遊休機器を十分に調査すること。

- 6. 諸条件

1) 建築工事との取り合いについては図面により実施すること。

2) 一次側電源供給は建築工事の範囲とする。

3) 換気・空調工事、冷蔵庫冷却設備、帯電防止カーテン工事は建築工事とする。

4) 防火区画等の壁貫通部処置、開口部の処置、仕舞は本工事の範囲とする。

冷蔵庫貫通部の仕舞は断熱、結露を十分に考慮のこと。

5) 施工時に発生した配管・電気ラックの貫通部、スリーブ等及び仕舞は請負者の施工範囲とする。（建築開口部と仕舞のステンレス板材は建築工事にて施工する。）

6) 開口、基礎、スリーブ等については事前に建築設計事務所、建築請負者と打合せのこと。

7) 施工時に発生した配管・電気ラックの貫通部、スリーブ等及び仕舞は請負者の施工範囲とする。（開口部補強枠取付と防火区画及び外壁開口のSUS仕舞板取付は建築工事にて施工する。）

8）既存棟、新棟含め、共通して建築工事とするものは、コンベア含めた搬送ラインや配管の建築鋼材から天井下端150㎜までの吊りボス（SUS鋼材）と、搬送ラインや配管の壁貫通部の開口処理とする。寸法図と重量（kg/m）を建築工事に図示すること。また、既存棟洗箱室に対し、建築工事にて約FL+900～1,000の天板高さのプラットホーム状の架台を設ける。

9) 既存棟から新棟間の配管・配線管・ダクト・コンベヤーなどは建築法に従いフレキシブルジョイントあるいは分割施工とすること。サニタリー配管についてもフレキシブル配管とするが、極力固定配管の方法を検討すること。サニタリー配管についてはストレート管とするが、事前に協議すること。既存棟から新棟への連絡するスタンション工事は建築工事とし、図面確認を実施すること。

10) 新棟充填室は室内の配管・配線（サニタリー配管も含む）は極力立て配管のみとし、横引き配

管・配線は天井裏にて施工すること。埃だまり箇所をできるだけなくすこと。歩留まりや

距離に制限のある機器類の配管・配線は対象除外とする。

- 11）タンクの据付は建築床面に対しSUSプレートを設置し、タンク側のアジャスト脚を溶接すること。SUSプレートにはアンカーボルト固定用の穴を設け、床面に対しケミカルアンカーボルトナットで固定する。プレートと床面の周囲接触部はシーリング処理を施すこと

- ＊アンカーボルト長は防水層に到達しないよう確認すること。

- 7．工事中の諸注意

1)場内外の諸施設、設備、構築物、埋設物等に損害を与えない様に対策を講ずること。

2)騒音、振動等について近隣対策を行う事。

3)上記1)，2)項について第三者に危害、損害が生じた場合は施主の指示に従い請負者にて問題解

決し、その費用を負担すること。

4)施工に係わる1次側ユーティリティー（電源、水、圧空、駐車場、共通仮設、仮設事務所場・

資材仮置き場、仮設内作場）について無償支給とする。

5)工事作業に関連する必要機材は請負者の負担とする。

6)建屋内の設備、内装等の汚損および破損は請負者間の協議により修復する。

7)工事で発生する廃材は請負者の責任で処分する。

8)試運転に係わる工業薬品・オイル、1次側ユーティリティー、資材・包材、製品成分については無償支給とする。

9）建築との共益費、安全衛生協力会費は、施主の指示に従い別途相談とする。

以上